Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Благодарим вас за то, что вы приобрели изделие нашей фирмы. Это новая модель табло с расширенным набором функций, поэтому просим вас внимательно прочитать инструкцию, прилагаемую ниже.

Желаем вам высоких спортивных достижений !

1. Общие сведения об изделии.

Демонстрационное табло для бокса позволяет отображать информацию, необходимую для проведения матчей согласно требованиям соответствующей Федерации.

2. Основные технические характеристики.

В комплект изделия входят: табло, пульт управления, сетевой шнур.

Табло содержит:

- 3 индикатора цифр красного цвета размером 80*160мм,

- 2 индикатора цифр красного цвета размером 140*280мм,

- излучатель звукового сигнала.

Все индикаторы выполнены на светодиодах, сила света одного светодиодного элемента не менее 2 Кд.

Пульт управления табло содержит 2 светодиодных индикатора  и  3 клавиши.

Табло работает от сети переменного тока 200…250 В, потребляя мощность не более 50 Вт, в закрытом помещении при температуре +10…+35ºС  и относительной влажности не более 80%.

Рабочее напряжение в изделии не превышает 12 В.

Сирена имеет мощность 20 Вт .

3. Функциональные возможности.

Система обеспечивает следующие функции:

а) обратный отсчет времени раунда и перерыва,

б) отображение времени раунда,

в) подачу  звукового сигнала.

4. Комплект поставки.

Табло БТ-77                      1 шт.

Пульт                            1 шт.

Сетевой шнур                     1 шт.

Паспорт/инструкция               1 шт.

Внимание ! Табло должно быть защищено от попаданий в него мячом и другими предметами!

5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

Табло БТ-77

Серийный № ________________

Дата приемки в эксплуатацию  _____________

Представитель производителя ______________

М.П.

Инструкция по эксплуатации.

Порядок включения табло:

- Соедините при помощи кабеля управления табло и пульт.

- Вставьте сетевой шнур в сетевое гнездо.

- Включите табло в сеть 220 В.

После включения в сеть система производит самодиагностику: на табло вспыхивают все индикаторы для проверки их исправности. При отсутствии связи с пультом на табло отображаются мигающие точки.

После самодиагностики табло переходит в начальный режим, на табло высвечиваются начальные данные по умолчанию: время раунда «2:00», номер раунда «00». На индикаторах пульта высвечиваются две черточки.

В начальный режим также можно выйти, нажав клавишу СБРОС (см. ниже пункт 2).

Основные режимы:

1. Пуск/останов времени.

Поединок начинается нажатием клавиши СТАРТ/СТОП. В момент нажатия звучит сирена, на табло появляется номер раунда «01» и начинается обратный отсчет времени раунда. Его можно приостанавливать и снова пускать клавишей СТАРТ/СТОП. При идущем отсчете времени раунда на индикаторах пульта отображается бегущая полоска, при остановленном отсчете времени раунда - две черточки.

По окончании раунда звучит сирена и автоматически начинается отсчет времени перерыва, при этом на табло мигает номер следующего раунда. Отсчетом времени перерыва управляют аналогично - клавишей СТАРТ/СТОП. На индикаторе пульта пущенному отсчету времени перерыва соответствует мигающая надпись «PS» («пауза»), остановленному отсчету времени перерыва - мигающие черточки.

За 5 сек до окончания перерыва подается четыре звуковых сигнала таким образом, чтобы они закончились за 2 сек до окончания перерыва. Когда перерыв закончен, на табло отображается номер очередного раунда и начинается отсчет его времени, в начале отсчета звучит сирена.

2. Сброс табло в начальный режим.

В начальный режим можно выйти, нажав клавишу СБРОС (только при остановленном отсчете времени раунда или перерыва).

После нажатия клавиши СБРОС на дисплее появится мигающая надпись «rS», что означает вопрос «reset?» («сбросить?»). Для подтверждения повторно нажмите клавишу СБРОС, иначе - любую другую клавишу. После этого на табло появятся начальные данные по умолчанию, если они не были изменены в режиме настройки.

3. Режим настройки.

Длительность раунда и перерыва по умолчанию (сразу после включения табло в сеть) - 2 мин и 1 мин соответственно.

В режиме настройки эти параметры можно изменить.

В режим настройки можно войти только сразу после включения табло в сеть или после сброса табло в начальный режим (согласно пункту 2).

Для вхождения в режим настройки нужно нажать клавишу МЕНЮ, после чего пульт переходит в режим установки времени раунда. При этом на индикаторах пульта мигает надпись «tr» («time of round» - «время раунда») и значение времени раунда:

03 - 0 мин 30 сек,

10 - 1 мин 00 сек,

13 - 1 мин 30 сек,

...

50 - 5 мин 00 сек.

Время раунда можно изменять клавишами стрелок (если это необходимо).

После повторного нажатия клавиши МЕНЮ пульт переходит в режим установки времени перерыва. При этом на индикаторах пульта мигает надпись «tP» («time of pause» - «время перерыва») и значение времени перерыва:

03 - 0 мин 30 сек,

10 - 1 мин 00 сек,

13 - 1 мин 30 сек,

...

50 - 5 мин 00 сек.

Аналогично время раунда можно изменять клавишами стрелок (если это необходимо).

Третье нажатие клавиши МЕНЮ приводит к выходу из режима настройки. Табло переходит в начальный режим с установленными пользователем значениями времени раунда и времени перерыва.

При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к производителю:

153020 г.Иваново, ул.Окуловой, д.68а

тел./факс (4932) 31-12-68

31-12-64

Наши сайты: www.sc-systems.tpi.ru

www.sc-sys.ru

E-mail: bagaeva7@rambler.ru