Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Благодарим вас за то, что вы выбрали изделие нашей фирмы. Тем самым вы пополнили ряды проницательных людей.

Передовая конструкция и высокое качество изготовления каждого экземпляра табло – это то, чем мы больше всего гордимся.

Перед вами новая, усовершенствованная, универсальная модель табло с расширенным набором функций, поэтому просим вас внимательно прочитать инструкцию, прилагаемую ниже.

Желаем вам высоких спортивных достижений!

1.Общие  сведения об изделии.

Демонстрационное табло для футбола позволяет отображать всю информацию, необходимую для проведения официальных матчей  по футболу согласно требованиям Федерации.

2. Основные технические характеристики.

Табло содержит:

БТ-931 (табло может носить название ДМ-ф/8):

- 5 семисегментных индикаторов высотой 400 мм,

-  2 семисегментных индикатора высотой  700 мм,

- восьмиразрядную «бегущую строку» 230*3840 мм с высотой рабочей поверхности 230 мм.

Табло выполнено в едином корпусе из металл-композита размером 4000х1500 мм.

БТ-92:

- 5 семисегментных индикаторов высотой 400 мм,

-  4 семисегментных индикатора высотой  700 мм,

- две десятиразрядных «бегущих строки» 285*3840 мм с высотой рабочей поверхности 285 мм.

Табло выполнено из двух модулей из металл-композита общим размером 4000х2050 (4000х1230 мм. и 4000х820 мм.)

Индикаторы выполнены из светодиодов зеленого и/или красного цвета. Сила света одного светодиодного элемента не менее 2 Кд, угол половинной яркости 180º.

Табло работает от сети переменного тока напряжением 210…230В, потребляемая мощность не более 1500 Вт.

Табло предназначено для использования вне помещения при температуре -20…+30ºС  и относительной влажности не более 80%.

3. Функциональные возможности.

Конструкция табло соответствует Официальным правилам футбола.

Система имеет следующие возможности:

а) ввод и коррекция времени прямого и обратного отсчета с дискретностью 1 с, остановка и последующий пуск времени,

б) индикация номера тайма от 1 до 5,

в) ввод и индикация счета до 9 или 99 очков с обратной коррекцией,

г) три устройства энергонезависимых часов реального времени (в пульте табло, в табло и в «бегущей строке»),

д) выдача на «бегущую строку» текущего времени, даты и температуры,

е) выдача на 1 или 2  «бегущие строки» различной текстовой информации, в том числе названий команд.

4. Комплект поставки.

Пульт БТ-931р                   1 шт.

Пульт БСТ-60Р/БСТ-7р2           1 шт.

Табло БТ-931/БТ-92/ДМ-Ф/8       1 шт.

Кабели управления            1 компл.

Система радиосвязи*          1 компл.

Паспорт/инструкция              1 шт.

_____________________

*опционально

5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям  при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

Табло БТ-931/БТ-92/ДМ-ф/8

Серийный № _____

Дата приемки в эксплуатацию_________

Представитель производителя ________

М.П.

6. Порядок монтажа табло.

6.1. Табло поставляются в готовом к монтажу состоянии, порядок монтажа следующий:

а) Снять левую крайнюю заднюю панель на БТ-931р и ли на обеих половинах БТ-92р

б) Вытянуть наружу на нужную длину, если это необходимо, датчик температуры. Для достоверных показаний наружной температуры рекомендуем помещать датчик в тенистое вентилируемое место, укрытое от осадков (для БТ-931).

Присоединить и закрепить соединительный  кабель управления и кабель сети 220 В. (для верхней половины БТ-92). Эти кабели можно присоединить и после монтажа табло на место.

в) Надеть и закрепить шурупами боковую стенку.

6.3. Теперь нужно закрепить модуль бегущей строки и основной модуль табло на своем месте (бегущая строка сверху). Для этого в предусмотренные места ввертываются болты М10Х100-150мм. Ограничений по длине болтов нет.

6.4. В заключение нужно:

а) К основному модулю табло подключить кабели от модуля бегущей строки и сигнальный и питающий кабели, ведущие в рубку оператора.

б) Установить заднюю стенку основного модуля.

6.5 Монтаж табло БТ-931р последней модификации сводится к установке корпуса согласно выше приведенным инструкциям на заранее подготовленные стойки, подключение кабелей и установку 4-х модулей задней стенки.

7. Управление системой БТ-931.

Перед включением табло в сеть проверить правильность подключения пультов БТ-931 и БСТ-60Р/БСТ-7р2. Пульт бегущей строки подключается к пульту табло специальным кабелем.

Включите табло в сеть. На табло высветится текущая информация и время/значение таймера игры, на бегущей строке высветится тестовое сообщение (БТ-92) или время/дата (БТ-931). Если время и дата не установлены, то при первом включении значение времени будет «00:00», значение даты «1 ЯНВ 2000», то же самое высветится после замены внутренней батарейки. Если в памяти отсутствуют сообщения, то строка будет выдавать только время, дату и температуру.

7.1 Управление счетом и временем.

После первого включения на табло и пульте БТ-931 отображается:

текущее время   -   ХХ.ХХ

счет      - 0-0

тайм     -1

Установка текущего времени для БТ-931.

Установленное ранее время сохраняется в памяти системы даже при отключении табло от сети.

При необходимости скорректировать его выберите  режим ЧАСЫ путем нажатия кнопки ЧАСЫ/ТАЙМЕР, затем нажмите кнопку УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ и цифровыми клавишами наберите нужное значение, затем ВВОД. В случае ошибки операцию можно отменить клавишей ESC и повторить заново. После коррекции времени отключите от сети табло и снова включите, чтобы откорректированное время запомнилось в энергонезависимых часах табло.

Табло можно включать в сеть без подключенного пульта, в этом случае оно отображает текущее время.

Работа с таймером.

Выберите  режим ТАЙМЕР путем нажатия кнопки ЧАСЫ/ТАЙМЕР, затем нажмите кнопку УСТАНОВКА ТАЙМЕРА и цифровыми клавишами наберите нужное значение, выберите направление кнопкой НАПРАВЛЕНИЕ ОТСЧЕТА, затем нажмите ВВОД. В случае ошибки операцию можно отменить клавишей ESC и повторить заново.

Запуск и останов таймера производится кнопкой СТАРТ/СТОП.

Коррекция номера тайма.

Нажмите необходимое количество раз клавишу ТАЙМ.

Управление яркостью.

Нажмите клавишу «НАПРАВЛЕНИЕ ОТСЧЕТА»

На дисплее появится приглашение изменить яркость табло:

В ответ клавишами стрелок введите значение яркости табло от 01 до 15 единиц и нажимайте клавишу ОТМЕНА.

Коррекция счета.

Коррекция производится в двух направлениях нажатием клавиш СЧЕТ+, СЧЕТ– для соответствующей команды.

7.2 Управление текстовыми сообщениями.

Включите табло в сеть, при этом на дисплее пульта управления текстовыми сообщениями кратковременно высветится надпись:

SC-SYSTEMS  VER X.X

а на строке табло:

SC-SYSTEMS  *

после чего  строка на табло погаснет, а на пульте  появится сообщение:

---- I`m ready ----,

что говорит о готовности системы к работе.

Перечень функциональных клавиш.

NUM LOCK - ввод названий команд

Scroll LOCK – ввод названий команд во вторую строку

CTRL – ввод стандартных текстовых сообщений,

F1…F8 – номера сообщений,

TAB – редактирование бегущей строки,

F9 - передача сообщений на табло,

F10 – установка даты/времени,

Для БТ-931:

F11 – вывод названий команд,

F12 – очистка памяти пульта,

Для БТ-92

F10 - старт/стоп,

F11 – вход в режим настройки,

ALT - переключение русского и латинского шрифтов,

ENTER, SHIFT, ESC – соответствуют стандартным для IBM-клавиатуры функциям.

Для БТ-931

Установка времени.

Нажмите клавишу F10 - на дисплее пульта появится «00:00». При помощи клавиш курсора установите значение текущего времени (клавишами «←» и «→» перемещайтесь по позициям, а клавишами «↑» и «↓» - изменяйте значение), нажмите клавишу «→», и на дисплее появится меню ввода даты. Описанным выше способом установите дату, после чего клавишами «→» или ENTER выйдите из меню коррекции времени. При этом установленные параметры перегрузятся в строку. В дальнейшем время и дата сохраняются в строке автономно даже при выключенном электропитании.

Ввод названий команд.

Система позволяет выводить на строку табло статическое сообщение длиной в 18 символов. Переключаться между режимами бегущей строки и вывода названий команд можно клавишей F11. Для того, чтобы ввести в память табло названия команд, проведите следующие операции:

1.Нажмите клавишу NumLock, при этом на дисплее появится символ: “░”, обозначающий начало сообщения.

2.Наберите названия команд русскими или латинскими буквами и цифрами общей длиной 18 символов. На 19-й позиции на дисплее стоит такой же знак “░”, ограничивающий длину сообщения, поэтому, если суммарная длина названий команд больше, то их нужно сократить, а если короче, то разнести названия вправо и влево до ограничений, введя между словами нужное количество пробелов.

3.Нажмите клавишу ENTER, при этом набранное сообщение через мгновение появится на бегущей строке, а на дисплее пульта вновь высветится:

---- I`m ready ----.

Работа со стандартными сообщениями.

Система БТ-931 позволяет в любой  момент времени выдавать на строку табло текстовые сообщения длиной до 128 символов, предварительно заложенные в память устройства. В памяти можно разместить до 8-ми сообщений, обозначенных как “F1”…“F8” и предварительно набранных в соответствующие ячейки памяти с клавиатуры.

Предварительная запись сообщений.

1. Удерживая клавишу CTRL, нажмите F1 (или F2…F8), при  этом на дисплее высветится:

░_

“Message” mode

2. Наберите текстовое сообщение длиной до 128 символов( до ограничения) и нажмите ENTER, после чего выйдите из режима записи, нажав ESC, на дисплее вновь появится:

---- I`m ready ----.

Вводить конец сообщения клавишей ENTER обязательно, иначе будет выдано предупреждение о бесконечном тексте Text no end!

Вывод стандартных сообщений на строку табло.

Нажмите F1…F8 (в зависимости от того, какое сообщение нужно вывести на табло), при этом на дисплее пульта высветится текст нужного сообщения.

Нажмите ENTER, при этом на дисплее кратковременно высветится:

SEND…,

а на строке табло исчезнет предыдущая информация (названия команд или сообщение), и в режиме бегущей строки один раз появится выбранное вами стандартное сообщение, после чего снова появятся названия команд, а на дисплее пульта:

---- I`m ready ----.

Вывод сообщений в “бегущую строку”.

Убедитесь, что пульт находится в режиме загрузки данных – входят в этот режим клавишей TAB. В этом режиме в верхней строке пульта отображается:

“run line” mode,

а в нижней появляется курсор для набора сообщений.

При помощи стандартной процедуры наберите требуемое сообщение. Единственными отличиями от IBM-совместимого компьютера являются:

- переключение с русского шрифта на латиницу и обратно производится нажатием клавиши ALT,

- отсутствует стирание знаков; чтобы сделать какие-то исправления, необходимо с помощью клавиш курсора переместить маркер в требуемую позицию и изменить буквы на нужные.

В конце сообщения ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите клавишу ENTER (желательно отступить от последней буквы сообщения на 5-10 пробелов, это необходимо для того, чтобы между первым и последним словом в вашем бесконечном сообщении был интервал), при этом на дисплее появится стрелка – символ клавиши ENTER.

Нажмите клавишу F9, при этом на дисплее появится сообщение «SEND…», что означает передачу текста из пульта в строку. Через секунду после того, как это сообщение погаснет на дисплее, на строке пойдет загруженная информация.

Внимание: время передачи текста может быть от долей секунды до десятков секунд, в зависимости от длины сохраненного в памяти пульта сообщения.

Выход из режима загрузки сообщений - клавишей ESC.

Удаление сообщения.

Для того, чтобы очистить память пульта, нажмите клавишу F12, при этом на дисплее пульта появится предупреждение о случайном стирании; если вы уверены в том, что хотите очистить память от ВСЕЙ информации, нажмите клавишу Y. При нажатии любой другой клавиши пульт выйдет из режима удаления данных.

6.3 Программирование визуальных эффектов.

Табло БТ-931 позволяет применять при выводе информации на строку ряд привлекающих внимание зрителей визуальных эффектов.

Время/дата.

В любое место набранного текста можно установить демонстрацию времени и даты. Для этого в нужном месте текста наберите тэг <T> (не забывайте, что символы тэгов должны быть набраны латинским шрифтом). В данном месте сообщение прервется демонстрацией времени и даты, после чего продолжится с этого же места.

Остановка сообщения.

Режим остановки позволяет кратковременно остановить перемещение текста, при этом на строке светятся последние перед тэгом остановки 18 знаков. Наберите в нужном месте (сразу после 18 нужных знаков) тэг остановки: <P>t, где переменная t может принимать значение от 1 до 9. В данном месте сообщение остановится на 1…9 секунд, после чего продолжится с этого же места.

Скорость вывода сообщения.

Вы можете менять скорость вывода информации, т.е. установить наиболее выгодную скорость в зависимости от расстояния обзора строки зрителями, а также выделить отдельные участки сообщения.

Скорость устанавливается в условных единицах от 1 до 9. При старте по умолчанию устанавливается скорость 5. Для того, чтобы изменить скорость всего бесконечного сообщения, в начале его поставьте тэг <S>t, (t=1…9), следующий за тэгом участок строки будет выводиться с новой скоростью.

Ваше сообщение будет выводиться с измененной скоростью, пока в тексте снова не встретится тэг изменения скорости.

Выдвижение снизу.

В данном режиме 18 символов начала отдельного участка плавно выдвигаются снизу вверх, кратковременно останавливаются, после чего продолжается обычный вывод строки. Для этого сразу перед нужным участком наберите тэг <U>.

Мигание.

В режиме «мигание» бегущая строка останавливается и мигает несколько раз, после чего продолжается обычная работа. Установите тэг мигания <F> непосредственно перед нужными 18 знаками, которые и будут мигать.

Рассыпание.

В режиме «рассыпание» текст останавливается и «рассыпается» на пиксели. Установите тэг <D> непосредственно за нужными 18 символами, которые остановятся и «рассыплются» на пиксели, после чего строка продолжится с прерванного места.

Восстановление.

В данном режиме первые 18 символов участка сообщения плавно восстанавливаются по пикселям, после чего строка продолжает обычную работу. Установите тэг <R> перед нужными 18 символами, которые и «восстановятся» на экране строки.

ДЛЯ БТ-92р

ВВОД НАЗВАНИЙ КОМАНД

Система позволяет выводить на строку табло статическое сообщение. Для того, чтобы вывести на табло названия команд, проведите следующие операции:

В первую строку

1.Нажмите клавишу NumLock, при этом на дисплее появится символ: “░”, обозначающий начало сообщения.

2.Наберите названия команд русскими или латинскими буквами и цифрами общей длиной 16/20 символов. На 17/21-й позиции на дисплее стоит такой же знак “░”, ограничивающий длину сообщения, поэтому, если суммарная длина названий команд больше, то их нужно сократить, а если короче, то разнести названия вправо и влево до ограничений, введя между словами нужное количество пробелов.

3.Нажмите клавишу ENTER, при этом набранное сообщение через мгновение появится на первой бегущей строке, а на дисплее БСТ-7р2 вновь высветится:

---- I`m ready ----.

Во вторую строку

1.Нажмите клавишу Scroll Lock, при этом на дисплее появится символ: “░”, обозначающий начало сообщения.

2.Наберите названия команд русскими или латинскими буквами и цифрами общей длиной 16/20 символов. На 17/21-й позиции на дисплее стоит такой же знак “░”, ограничивающий длину сообщения, поэтому, если суммарная длина названий команд больше, то их нужно сократить, а если короче, то разнести названия вправо и влево до ограничений, введя между словами нужное количество пробелов.

3.Нажмите клавишу ENTER, при этом набранное сообщение через мгновение появится на второй бегущей строке, а на дисплее БСТ-7р2 вновь высветится:

---- I`m ready ----.

РАБОТА СО СТАНДАРТНЫМИ

СООБЩЕНИЯМИ

Система БСТ-7р2 позволяет в любой  момент времени выдавать на строку табло текстовые сообщения длиной до 128 символов, предварительно заложенные в память устройства. В памяти можно разместить до 8-ми сообщений, обозначенных как “F1”…“F8” и предварительно набранных в соответствующие ячейки памяти с клавиатуры.

Предварительная запись сообщений

1. Удерживая клавишу CTRL, нажмите F1 (или F2…F8), при  этом на дисплее высветится:

░_

“Message” mode

2. Наберите текстовое сообщение длиной до 128 символов( до ограничения) и нажмите ENTER, после чего выйдите из режима записи, нажав ESC, на дисплее вновь появится:

---- I`m ready ----.

Вводить конец сообщения клавишей ENTER обязательно, иначе будет выдано предупреждение о бесконечном тексте Text no end!

Вывод стандартных сообщений

на верхнюю строку табло

Нажмите F1…F8 (в зависимости от того, какое сообщение нужно вывести на табло), при этом на дисплее БСТ-7р2 высветится текст нужного сообщения.

Нажмите ENTER, при этом на дисплее кратковременно высветится:

SEND…,

а на строке табло исчезнет предыдущая информация (названия команд или сообщение), и в режиме бегущей строки один раз появится выбранное вами стандартное сообщение, после чего снова появятся названия команд, а на БСТ-7р2:

---- I`m ready ----.

ВЫВОД СООБЩЕНИЙ В БЕГУЩУЮ

СТРОКУ

Система позволяет выводить в строку табло в режиме бесконечной бегущей строки длиной до 2000 знаков, останавливать строку в любом месте, а также  гасить строку.

Для перехода в режим строки нажмите TAB, при этом в верхней строке на дисплее БСТ-7р2 появится:

“run line” mode

а в нижней - курсор для набора сообщений.

Последовательно наберите текстовые сообщения и нажмите ENTER - на дисплее появится стрелка в конце сообщений. Не забудьте перед символом ENTER добавить несколько пробелов, чтобы при прокрутке сообщения в режиме бесконечной бегущей строки начало его несколько отстояло от «хвоста».

Нажмите F9, при этом на дисплее кратковременно высветится:

SEND…,

и, c небольшой задержкой, сообщения появятся на бегущей строке в режиме бесконечного просмотра.

Выйдите из режима клавишей ESC.

ОСТАНОВКА И ГАШЕНИЕ БЕГУЩЕЙ СТРОКИ

Клавиша F10 используется для последовательной остановки бегущей строки в любом месте и последующего пуска.

Операции останова и гашения строки производятся только после выхода из режима набора информации, т.е. когда на дисплее БСТ-7у индицируется:

--- I`m ready ---.

НАСТРОЙКА БЕГУЩЕЙ СТРОКИ

Клавиша  F11  используется для  входа в режим настройки.

После нажатия этой клавиши на дисплее пульта появится : ”Enter SETUP? ” («Войти в режим настройки?»). Для подтверждения нажмите клавишу Enter, для отмены – клавишу Esc.

После входа в режим настройки появляется следующая надпись : ”NAME lenght: ” («Длина бегущей строки:»). Вам предлагается клавишами стрелок влево/вправо изменить длину бегущей строки. Она определяется конструктивными параметрами вашей конкретной модели табло и не может быть произвольно изменена во избежание некорректной работы бегущей строки. Нажмите клавишу Enter.

После этого на дисплее пульта появится : ”SET speed ” («Установка скорости бегущей строки»). Вам предлагается клавишами стрелок влево/вправо изменить значение скорости от 01 до 15 единиц. После выбора нужного значения нажмите клавишу Enter.

Все изменения параметров вступят в силу и будут автоматически загружаться в бегущую строку при каждом включении питания.

Переключение шрифтов.

В табло БТ-92р добавлена функция дополнительного узкого шрифта 5х10. Это позволяет в первую очередь увеличить количество символов в неподвижном режиме на 30%, кроме того можно разнообразить бегущую строку.

Для табло БТ-92: 16 знаков широким и 21 узким шрифтом.

При старте табло бегущая строка установлена на широкий шрифт. Переключение происходит передачей прямо в тексте тегов «[1]»-широкий и  «[2]» – узкий шрифт. Табло после получения такого сообщения переходит в режим соответствующего шрифта.

Тег набирается в режиме латинского шрифта из квадратных скобок и цифр.

Рекомендуется установить длину неподвижного сообщения (названия команд) соответственно количеству символов узким шрифтом, это позволит работать с обоими шрифтами без сброса  памяти пульта БСТ-7р.

При этом надо помнить, что при передаче в режиме широкого шрифта на табло появятся только первые, для БТ-92р, 16 знаков.

Кстати после передачи одиночного короткого сообщения, наоборот, появятся только последние - для БТ-92р, 16 знаков. Чтобы это исправить передайте еще раз название команд согласно инструкции.

В режиме «бегущей строки» и коротких сообщений тег размера устанавливается вначале сообщения (не далее 10 позиции), после него весь текст передается соответствующим шрифтом.

При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к производителю:

153020 г.Иваново, ул.Окуловой, д.68а

тел./факс (4932) 31-12-64

31-12-68

www.sc-sys.ru

E-mail: bagaeva7@rambler.ru