1.Общие  сведения об изделии.

Демонстрационное табло для футбола позволяет отображать всю информацию, необходимую для проведения официальных матчей  по футболу согласно требованиям Федерации.

2. Основные технические характеристики.

Табло содержит:

- 5 семисегментных индикаторов размером 280*500мм,

- 2 семисегментных индикатора размером  550*900мм,

- 2 индикатора «точки» размером 100*100мм,

- индикатор «бегущей строки» длиной в 21 символ с высотой в 12 разрядов с возможностью отображения двух строк информации размером 300*4980мм.

Индикаторы выполнены из светодиодов красного цвета. Сила света одного светодиодного элемента не менее 1500 мКд, угол половинной яркости 90º.

Табло работает от сети переменного тока напряжением 210…230 В, потребляемая мощность не более 1000 Вт.

Табло предназначено для использования вне помещения при температуре -20…+30ºС и относительной влажности не более 80%.

Конструкция табло соответствует Официальным правилам футбола.

3. Функциональные возможности.

•   таймер с возможностью прямого и обратного отсчета с дискретностью 1 с, остановки и последующего пуска времени,

•  индикация номера тайма от 1 до 5,

• ввод и индикация счета до 9 очков с обратной коррекцией,

• энергонезависимые часы реального времени,

• отображение на индикаторе «бегущей строки» на выбор одной или двух строк различной текстовой информации, в том числе названий команд.

4. Комплект поставки.

табло БТ-9А               1 шт.

пульт БТ-9А               1 шт.

пульт БСТ-90              1 шт.

кабели управления         2 шт.

паспорт                   1 шт.

5. Управление системой БТ-9А.

Перед включением табло в сеть проверить правильность подключения пультов БТ-9А и БСТ-90 !

а) Управление счетом и временем.

После первого включения на табло и пульте БТ-9А отображается: текущее время, счет (0-0), тайм (1).

Установка текущего времени.

Установленное ранее время сохраняется в памяти системы даже при отключении табло от сети.

При необходимости скорректировать его выберите  режим ЧАСЫ путем нажатия кнопки ЧАСЫ/ТАЙМЕР, затем нажмите кнопку УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ и цифровыми клавишами наберите нужное значение, затем ВВОД. В случае ошибки операцию можно отменить клавишей ОТМЕНА и повторить заново.

Работа с таймером.

Выберите  режим ТАЙМЕР путем нажатия кнопки ЧАСЫ/ТАЙМЕР, затем нажмите кнопку УСТАНОВКА ТАЙМЕРА и цифровыми клавишами наберите нужное значение, выберите направление кнопкой НАПРАВЛЕНИЕ ОТСЧЕТА, затем нажмите ВВОД. В случае ошибки операцию можно отменить клавишей ОТМЕНА и повторить заново.

Запуск и останов таймера производится кнопкой СТАРТ/СТОП, сброс – кнопкой СБРОС ТАЙМЕРА.

Коррекция номера тайма.

Нажмите необходимое количество раз клавишу ТАЙМ.

Коррекция счета.

Коррекция производится в двух направлениях нажатием клавиш СЧЕТ+, СЧЕТ– для соответствующей команды.

б) Управление текстовыми сообщениями.

После включения табло в сеть на дисплее пульта управления текстовыми сообщениями появится:

SC-SYSTEMS  VER X.X,

а на табло кратковременно высветится надпись:

# БТ-9А *ИВАНОВО*2005*,

после чего строка на табло погаснет, а на пульте появится сообщение:

---- ready ----

Система готова к работе.

Перечень функциональных клавиш.

NUM LOCK – ввод и редактирование названий команд;

CTRL+(F1…F8) – ввод и редактирование стандартных текстовых сообщений;

TAB – ввод и редактирование «бегущей строки»;

F1…F8 (затем ENTER)– отображение стандартных сообщений;

F9 - передача «бегущей строки» на табло;

F10 – переключение отображения «названия команд»/«бегущая строка» (только если тексты введены);

F11 – переключение режимов одна строка/две строки;

F12 – стирание стандартных текстовых сообщений ( под клавишами F1…F8);

ALT  - переключение шрифта русский/латинский;

ENTER, ESC – соответствуют стандартным для IBM-клавиатуры функциям.

Ввод названий команд.

Система позволяет выводить на строку    табло статическое  сообщение длиной  в 21 символ. Для того, чтобы вывести на табло названия команд,  проведите следующие операции:

- Нажмите клавишу Num Lock.

- Наберите названия команд русскими или латинскими буквами и цифрами общей длиной 2 символ. На 22-й позиции на дисплее стоит знак “░”, ограничивающий длину сообщения, поэтому, если сообщение длиннее 21 знака, его нужно сократить, а если короче, то разнести названия вправо и влево до ограничений путем добавления пробелов.

- Нажмите клавишу ENTER, при этом набранные названия команд примерно через секунду появятся на табло, а на дисплее БСТ-90 вновь высветится:

---- ready ----

Работа со стандартными сообщениями.

Система БСТ-90 позволяет в любой  момент времени однократно выдавать на строку табло текстовые сообщения  длиной в 128 символов, предварительно заложенные в память устройства. В памяти можно разместить до 8-ми сообщений, обозначенных как F1…F8 и предварительно  набранных в соответствующие ячейки памяти с клавиатуры.

Предварительная запись сообщений.

1. Удерживая клавишу CTRL, нажмите F1…F8, при  этом на дисплее высветится:

░

“Message” mode

2. Наберите текстовое сообщение длиной в 128 символов (до ограничителя) и нажмите ENTER, после чего выйдите из режима записи, нажав ESC, на дисплее вновь появится:

---- ready ----

Вывод стандартных сообщений на строку табло.

- Нажмите F1…F8 (в зависимости от того, какое сообщение нужно вывести на табло), при этом на дисплее БСТ-90 высветится номер нужного сообщения и его текст.

- Нажмите ENTER, при этом на дисплее кратковременно высветится:

SEND… ,

а на строке табло погаснут названия команд, и в режиме бегущей строки один раз пройдет нужное сообщение, после чего снова появятся названия команд, а на  БСТ-90:

---- ready ----

Стирание стандартных сообщений.

Возможно стирание только сразу всех сообщений, записанных под клавишами F1…F8.

Нажмите F12 и на появившийся вопрос “RESET TEXT?” ответьте “Y” или “N”, при положительном ответе все сообщения стираются. После этого на  БСТ-90 высветится:

---- ready ----

Вывод сообщений в “бегущую строку”.

Система позволяет выводить в строку табло в режиме бесконечной бегущей строки  сообщения длиной до 2000 знаков.

- Для перехода в режим строки нажмите TAB, при этом в верхней строке на дисплее БСТ-90 появится:

“run line” mode,

а в нижней - курсор для набора сообщений.

- Наберите текстовые сообщения и в конце нажмите ENTER, на дисплее в конце текста появится символ конца строки.

- Нажмите “F9”, при этом на дисплее кратковременно высветится:

SEND…

и c небольшой задержкой сообщения появятся на строке табло в режиме бесконечного просмотра.

- Выйдите из режима клавишей ESC. На дисплее БСТ-90 индицируется:

--- ready ---.

- Клавиша F10 используется для

переключения отображения названий команд/бегущей строки (только если тексты введены).

6. Клавиша  F11  используется для переключения режимов вывода одной строки/двух строк.

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям  при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

Табло БТ-9А

серийный № _____

дата приемки в эксплуатацию _________

Представитель производителя _________

М.П.

При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к производителю:

153020, г.Иваново, ул.Окуловой, д.68а

тел./факс (4932) 311-264

311-268

Наш сайт в интернете: www.sc-systems.tpi.ru

E-mail: bagaeva7@rambler.ru