Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Благодарим вас за то, что вы выбрали изделие нашей фирмы. Тем самым вы пополнили ряды проницательных людей.

Передовая конструкция и высокое качество изготовления каждого экземпляра табло – это то, чем мы больше всего гордимся.

Перед вами новая, усовершенствованная модель табло с расширенным набором функций, поэтому просим вас внимательно прочитать инструкцию, прилагаемую ниже.

Желаем вам меткой стрельбы!

1. Общие сведения об изделии.

Комплекс табло "Полоса препятствий" для двойной полосы препятствий позволяет отсчитывать и отображать время с подачей звукового сигнала, количество очков и попадание учебной гранаты в цель. Он состоит из основного и двух дополнительных односторонних трехцветных табло.

Каждое табло работает от сети 220 В или автономно от внутренних аккумуляторов со встроенным зарядным блоком и предназначено для работы в атмосферных условиях.

Пульт с батарейным питанием управляет табло по радиоканалу.

2. Основные технические характеристики.

В комплект изделия входят: основное табло, два дополнительных табло, пульт, для каждого табло шнур сети 220 В и сумка.

Основное табло содержит:

- 14 цифровых индикаторов красного цвета размером 100*215 мм,

- 2 трехцветных индикатора в виде светофора с размером светящегося элемента 60*75 мм.

Дополнительные табло содержат трехцветный индикатор в виде светофора с размером светящегося элемента 60*75 мм.

Все индикаторы выполнены на светодиодах повышенной яркости и увеличенного угла излучения, сила света одного светодиодного элемента не менее 2 Кд.

Табло работает от сети переменного тока 200…250В или автономно от внутренних аккумуляторов, потребляя мощность не более 30Вт.

Рабочее напряжение в изделии не превышает 12 В.

Сирена на всех табло имеет мощность не менее 20 Вт.

Пульт управления табло содержит: жидкокристаллический 16-символьный индикатор и 7 клавиш.

3. Запас энергии аккумуляторов в табло и батареек в пульте.

При повышенной яркости светодиоды в табло, тем не менее, очень экономичны. Кроме того, для увеличения времени работы без подзарядки и для увеличения зрительного комфорта в табло есть функция регулировки яркости.

В основном табло имеется кассета для установки аккумуляторов 12 В, 2,2 А/ч, позволяющая установить от 1 до 6 аккумуляторов, однако для нормального распределения веса рекомендуется устанавливать 2,4 или 6 аккумуляторов, исходя из того, что вам важнее: вес или автономность. В базовой комплектации устанавливается 4 аккумулятора.

В маленьком дополнительном табло установлен один аккумулятор с возможностью добавления еще одного.

Важно следить за зарядом аккумуляторов и подзаряжать их периодически и перед работой (см. ниже пункт «Зарядка аккумуляторов»), пользуясь тем, что «эффекта памяти» у кислотно-свинцовых аккумуляторов нет и их можно подзаряжать в любой момент, не дожидаясь полного разряда.

Пульт следует выключать после использования выключателем на боковой стенке. Когда на дисплее замигает символ батарейки, элементы питания следует заменить.

4. Комплект поставки.

Табло основное и

два дополнительных БТ-155р       1 компл.

Пульт БТ-155р                    1 шт.

Шнур сети 220 В                  3 шт.

Сумка                            3 шт.

Паспорт/инструкция               1 шт.

5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

Табло БТ-155р

Серийный № ________________

Дата приемки в эксплуатацию  _____________

Представитель производителя ______________

М.П.

Инструкция по эксплуатации.

Для включения табло переведите переключатель на его боковой стенке в положение СЕТЬ или АКК для работы от сети или от аккумулятора соответственно.  После включения табло производит самодиагностику: на табло вспыхивают все индикаторы и звучит сирена для проверки их исправности. При отсутствии связи с пультом на табло отображается мигающий красный квадрат.

Из любого режима пульта можно включить/отключить звуковой сигнал на табло и изменить яркость табло. Для этого кнопкой ЗВУК ВКЛ/ВЫКЛ/ЯРКОСТЬ выберите нужный параметр и кнопками + и – установите нужное значение, затем нажимайте опять кнопку ЗВУК ВКЛ/ВЫКЛ/ЯРКОСТЬ до выхода в начальный режим.

После включения пульта он переключается в режим стоп.

Для начала стрельбы нажать кнопку СТАРТ. На основном и дополнительных табло срабатывает индикатор в виде светофора с горизонтальным расположением сигналов "На старт!", "Внимание!", "Вперед!". Индикатор переключает сигналы с интервалом в одну секунду. При появлении сигнала "Вперед!" срабатывает звуковой сигнал. Начинается отсчет времени для каждой полосы препятствий.

Если преподаватель фиксирует попадание гранаты нажатием соответствующей кнопки ГРАНАТА, это сопровождается звуковым сигналом и свечением зеленого индикатора табло для соответствующей полосы.

Конец упражнения фиксируется нажатием соответствующей кнопки СТОП, отсчет времени прекращается, на соответствующих индикаторах табло отображается количество набранных очков согласно нижеприведенной таблице.

Кнопка СТОП/СБРОС служит для перевода табло в начальный режим в любой момент времени.

Таблица
начисления баллов за выполнение У-ФП-32
(общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий)

| Баллы | Мин сек. | Баллы | Мин сек. | Баллы | Мин сек. | Баллы | Мин сек. | Баллы | Мин сек. | Баллы | Мин сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1,50 | 88 | 2,02 | 76 | 2,14 | 54 | 2,26 | 42 | 2,38 | 30 | 2,50 |
| 99 | 1,51 | 87 | 2,03 | 75 | 2,15 | 53 | 2,27 | 41 | 2,39 | 29 | 2,51 |
| 98 | 1,52 | 86 | 2,04 | 73 | 2,16 | 52 | 2,28 | 40 | 2,40 | 28 | 2,52 |
| 97 | 1,53 | 85 | 2,05 | 71 | 2,17 | 51 | 2,29 | 39 | 2,41 | 26 | 2,53 |
| 96 | 1,54 | 84 | 2,06 | 69 | 2,18 | 50 | 2,30 | 38 | 2,42 | 24 | 2,54 |
| 95 | 1,55 | 83 | 2,07 | 67 | 2,19 | 49 | 2,31 | 37 | 2,43 | 22 | 2,55 |
| 94 | 1,56 | 82 | 2,08 | 65 | 2,20 | 48 | 2,32 | 36 | 2,44 | 19 | 2,56 |
| 93 | 1,57 | 81 | 2,09 | 63 | 2,21 | 47 | 2,33 | 35 | 2,45 | 15 | 2,57 |
| 92 | 1,58 | 80 | 2,10 | 61 | 2,22 | 46 | 2,34 | 34 | 2,46 | 11 | 2,58 |
| 91 | 1,59 | 79 | 2,11 | 59 | 2,23 | 45 | 2,35 | 33 | 2,47 | 8 | 2,59 |
| 90 | 2,00 | 78 | 2,12 | 57 | 2,24 | 44 | 2,36 | 32 | 2,48 | 6 | 3,00 |
| 89 | 2,01 | 77 | 2,13 | 55 | 2,25 | 43 | 2,37 | 31 | 2,49 |  |  |
| При непопадании в цель первой гранатой продолжать метание, но не более трех гранат до поражения цели (в случае непопадания гранатой в цель от количества баллов, полученных за упражнение, отнимается десять баллов). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зарядка аккумуляторов:

Для зарядки аккумуляторов табло нужно подключить табло к сети 220 В прилагаемым шнуром. Во время зарядки переключатель СЕТЬ/АКК на боковой стенке табло должен быть в среднем положении. Если идет зарядка, то светится красный светодиод.

Внимание ! Необходимо контролировать время зарядки ! Время зарядки – не более 16 часов !

При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к производителю:

153020 г.Иваново, ул.Окуловой, д.68а

тел./факс (4932) 31-12-64

31-12-68

8-910-983-68-05

Наш сайт в интернете: www.sc-sys.ru

E-mail: bagaeva7@rambler.ru