БТ-11-3

Паспорт/инструкция.

1. Общие сведения об изделии.

Табло управления очередью БТ-11-3 предназначено для отображения трехзначного номера в очереди.

Табло имеет размер 415х235х55 мм, размер каждой из 3-х цифр 160х80мм. Цифры выполнены из светодиодов красного свечения с яркостью не менее 2 Кд. Потребляемая из сети мощность - не более 50 Вт.

В комплект изделия входят: табло, клавиатура, соединительный кабель.

2. Инструкция по пользованию.

Подключите клавиатуру к табло с помощью прилагаемого кабеля и только после этого включите табло в сеть. На табло высветятся символы прочерка. Табло готово к работе.

Для того, чтобы вывести на табло число длиной до 3-х знаков, нужно предварительно нажать клавишу ПРОБЕЛ, чтобы табло очистилось и на нем появились символы прочерка. Затем можно набирать число нажатием цифровых клавиш. При каждом нажатии цифровой клавиши уже введенные на табло цифры автоматически сдвигаются влево, т.е. отображаются всегда последние 3 цифры. Незначащие нули гасятся.

Для очистки табло просто нажмите ПРОБЕЛ.

3. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

Табло БТ-11-3

Серийный № ________________

Дата приемки в эксплуатацию _____________

Представитель производителя ______________

М.П.

При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к производителю:

153020 г.Иваново, ул.Окуловой, д.68а

тел./факс (4932) 31-12-64

31-12-68

Наши сайты: www.sc-systems.tpi.ru

www.sc-sys.ru

E-mail: bagaeva7@rambler.ru