Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Благодарим вас за то, что вы приобрели продукцию нашей фирмы. Это новая, усовершенствованная модель табло, поэтому просим вас внимательно прочитать инструкцию, прилагаемую ниже.

1. Общие сведения об изделии.

Табло «бегущая строка» БТ-6-910 предназначено для демонстрации буквенно-цифровой информации внутри и вне помещения и представляет собой «бегущую строку» с возможностью отображения статических сообщений, высота строки 7 точек, каждую точку образует один светодиод.

Табло имеет размер 1275х235х90 мм, размер рабочей поверхности 1035х90мм. Корпус влагозащитный, выполнен из алюминия,  передняя панель – 3-миллиметровое прозрачное акриловое стекло.

2. Основные технические характеристики.

В комплект изделия входят: табло, пульт и клавиатура управления бегущей строкой, соединительный кабель.

Потребляемая из сети мощность - не более 50 Вт. Рабочий элемент строки – светодиод GNL-5033UEC-TL силой  света не менее 2 Кд, благодаря чему информация хорошо читается при любом освещении.

Табло БТ-6-910 предназначено для эксплуатации при температуре (-30…+40)˚C. При температурах, выходящих за эти рамки, строку рекомендуется отключить.

3. Инструкция по подключению.

Закрепите строку на штатное место, желательно в таком направлении, чтобы она светила не против солнечного света, надежно уложите кабели управления и питания. Если строка устанавливается вне помещения, обязательно укрепите сверху отлив. Подключите пульт с клавиатурой. Устройство готово к работе.

Включите строку в электрическую сеть.

4. Инструкция по управлению текстовыми сообщениями.

Включите табло в сеть, при этом на дисплее пульта управления текстовыми сообщениями и на строке кратковременно высветятся надписи, информирующие о версии программного обеспечения, после чего строка на табло погаснет, а на пульте появится сообщение:

---- I`m ready ----,

что говорит о готовности системы к работе.

4.1 Перечень функциональных клавиш.

NUM LOCK - ввод названий команд,

CTRL – ввод стандартных текстовых сообщений,

F1…F8 – номера сообщений,

TAB – редактирование бегущей строки,

F9 - передача сообщений на табло,

F10 - старт/стоп,

F11 – включение/выключение строки,

ALT - переключение русского и латинского шрифтов,

ENTER, SHIFT, ESC – соответствуют стандартным для IBM-клавиатуры функциям.

4.2 Ввод статических сообщений.

Система позволяет выводить на строку табло статическое сообщение длиной в 11 символов. Для этого проведите следующие операции:

1.Нажмите клавишу NumLock, при этом на дисплее появится символ: “░”, обозначающий начало сообщения.

2.Наберите нужное сообщение русскими или латинскими буквами и цифрами общей длиной 11 символов. На 12-й позиции на дисплее стоит такой же знак “░”, ограничивающий длину сообщения.

3.Нажмите клавишу ENTER, при этом набранное сообщение через мгновение появится на бегущей строке, а на дисплее пульта вновь высветится:

---- I`m ready ----.

4.3 Работа со стандартными сообщениями.

Система позволяет в любой  момент времени выдавать на строку табло текстовые сообщения длиной до 128 символов, предварительно заложенные в память устройства. В памяти можно разместить до 8-ми сообщений, обозначенных как “F1”…“F8” и предварительно набранных в соответствующие ячейки памяти с клавиатуры.

4.4 Предварительная запись сообщений.

1. Удерживая клавишу CTRL, нажмите F1 (или F2…F8), при  этом на дисплее высветится:

░_

“Message” mode

2. Наберите текстовое сообщение длиной до 128 символов( до ограничения) и нажмите ENTER, после чего выйдите из режима записи, нажав ESC, на дисплее вновь появится:

---- I`m ready ----.

Вводить конец сообщения клавишей ENTER обязательно, иначе будет выдано предупреждение о бесконечном тексте Text no end!

4.5 Вывод стандартных сообщений.

Нажмите F1…F8 (в зависимости от того, какое сообщение нужно вывести на табло), при этом на дисплее пульта высветится текст нужного сообщения.

Нажмите ENTER, при этом на дисплее кратковременно высветится:

SEND…,

а на строке табло исчезнет предыдущая информация и в режиме бегущей строки один раз появится выбранное вами стандартное сообщение.

4.6 Вывод сообщений в бегущую строку.

Система позволяет выводить в строку табло в режиме бесконечной бегущей строки длиной до 2000 знаков, останавливать строку в любом месте, а также  гасить строку.

Для перехода в режим строки нажмите TAB, при этом в верхней строке на дисплее пульта появится:

“run line” mode

а в нижней - курсор для набора сообщений.

Последовательно наберите текстовые сообщения и нажмите ENTER - на дисплее появится стрелка в конце сообщений. Не забудьте перед символом ENTER добавить несколько пробелов, чтобы при прокрутке сообщения в режиме бесконечной бегущей строки начало его несколько отстояло от «хвоста».

Нажмите F9, при этом на дисплее кратковременно высветится:

SEND…,

и c небольшой задержкой сообщения появятся на бегущей строке в режиме бесконечного просмотра.

Выйдите из режима клавишей ESC.

4.7 Остановка и гашение бегущей строки.

Клавиша F10 используется для последовательной остановки бегущей строки в любом месте и последующего пуска.

Клавиша  F11  используется для  включения/выключения бегущей строки.

Операции останова и гашения строки производятся только после выхода из режима набора информации, т.е. когда на дисплее пульта индицируется:

--- I`m ready ---.

5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

Табло БТ-6-910

Серийный № ________________

Дата приемки в эксплуатацию _____________

Представитель производителя ______________

М.П.

При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к производителю:

153020 г.Иваново, ул.Окуловой, д.68а

тел./факс (4932) 31-12-64

31-12-68

Наши сайты: www.sc-systems.tpi.ru

www.sc-sys.ru

E-mail: bagaeva7@rambler.ru