Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Благодарим вас за то, что вы приобрели продукцию нашей фирмы. Это новая, усовершенствованная модель табло, поэтому просим вас внимательно прочитать инструкцию, прилагаемую ниже.

1. Общие сведения об изделии.

Табло «бегущая строка» БТ-60-23 предназначено для демонстрации буквенно-цифровой информации внутри и вне помещения.

Табло имеет размер 3000х300х130 мм. Корпус влагозащитный, выполнен из алюминия,  передняя панель – 3-миллиметровое прозрачное акриловое стекло. Размер рабочей поверхности 2940х235мм. Табло выполнено из 6-ти независимо работающих  модулей, благодаря чему, кроме режима «бегущая строка», возможна демонстрация различных эффектов.

Потребляемая из сети мощность - не более 200 Вт. Рабочий элемент строки – светодиод GNL-5033UEC-TL силой  света не менее 800 мКд и углом половинной яркости 150˚, благодаря чему информация хорошо читается с любого угла и при любом освещении, включая «прямое солнце».

Табло БТ-60-23 предназначено для эксплуатации при температуре (-30…+40)˚C. При температурах, выходящих за эти рамки, строку рекомендуется отключить.

2. Инструкция по подключению.

Закрепите строку на штатное место, желательно в таком направлении, чтобы она светила не против солнечного света, надежно уложите кабели управления и питания. Если на строку возможно попадание больших объемов воды (капель, водосток с крыши), установите сверху отлив. Подключите пульт с клавиатурой. Устройство готово к работе.

Включите строку в электрическую сеть: на строке высветятся время и дата. Если время и дата не установлены, то при первом включении высветится «00:00» и «1 ЯНВ 2000», то же самое высветится после замены внутренней батарейки. Если в памяти отсутствуют сообщения, то строка будет выдавать только время и дату.

3. Инструкция по эксплуатации.

3.1 Установка времени.

Нажмите клавишу F11 - на дисплее пульта появится «00:00». При помощи клавиш курсора установите значение текущего времени (клавишами «←» и «→» перемещайтесь по позициям, а клавишами «↑» и «↓» - изменяйте значение), нажмите клавишу «→», и на дисплее появится меню ввода даты. Описанным выше способом установите дату, после чего клавишами «→» или ENTER выйдите из меню коррекции времени. При этом установленные параметры перегрузятся в строку. В дальнейшем время и дата сохраняются в строке автономно даже при выключенном электропитании.

3.2 Загрузка сообщения

Убедитесь, что пульт находится в режиме загрузки данных – входят в этот режим клавишей TAB. В этом режиме в верхней строке пульта отображается:

“run line” mode,

а в нижней появляется курсор для набора сообщений.

При помощи стандартной процедуры наберите требуемое сообщение. Единственными отличиями от IBM-совместимого компьютера являются:

- переключение с русского шрифта на латиницу и обратно производится нажатием клавиши ALT,

- отсутствует стирание знаков; чтобы сделать какие-то исправления, необходимо с помощью клавиш курсора переместить маркер в требуемую позицию и изменить буквы на нужные.

В конце сообщения ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите клавишу ENTER (желательно отступить от последней буквы сообщения на 5-10 пробелов, это необходимо для того, чтобы между первым и последним словом в вашем бесконечном сообщении был интервал), при этом на дисплее появится стрелка – символ клавиши ENTER.

Нажмите клавишу F9, при этом на дисплее появится сообщение «SEND…», что означает передачу текста из пульта в строку. Через секунду после того, как это сообщение погаснет на дисплее, на строке пойдет загруженная информация.

Внимание: время передачи текста может быть от долей секунды до десятков секунд, в зависимости от длины сохраненного в памяти пульта сообщения.

3.3 Удаление сообщения.

Для того, чтобы очистить память пульта, нажмите клавишу F12, при этом на дисплее пульта появится предупреждение о случайном стирании; если вы уверены в том, что хотите очистить память от ВСЕЙ информации, нажмите клавишу Y. При нажатии любой другой клавиши пульт выйдет из режима удаления данных.

3.4 Программирование визуальных эффектов.

Табло БТ-60-23 позволяет применять при выводе информации на строку ряд привлекающих внимание зрителей визуальных эффектов.

3.4.1 Время/дата.

В любое место набранного текста можно установить демонстрацию времени и даты. Для этого в нужном месте текста наберите тэг <T> (не забывайте, что символы тэгов должны быть набраны латинским шрифтом). В данном месте сообщение прервется демонстрацией времени и даты, после чего продолжится с этого же места.

3.4.2 Остановка сообщения.

Режим остановки позволяет кратковременно остановить перемещение текста, при этом на строке светятся последние перед тэгом остановки 16 знаков. Наберите в нужном месте (сразу после 16 нужных знаков) тэг остановки: <P>t, где переменная t может принимать значение от 1 до 9. В данном месте сообщение остановится на 1…9 секунд, после чего продолжится с этого же места.

3.4.3 Скорость вывода сообщения.

Строка БТ-60-23 позволяет менять скорость вывода информации, т.е. установить наиболее выгодную скорость в зависимости от расстояния обзора строки зрителями, а также выделить отдельные участки сообщения.

Скорость устанавливается в условных единицах от 1 до 9. При старте по умолчанию устанавливается скорость 5. Для того, чтобы изменить скорость всего бесконечного сообщения, в начале его поставьте тэг <S>t, (t=1…9), следующий за тэгом участок строки будет выводиться с новой скоростью.

Ваше сообщение будет выводиться с измененной скоростью, пока в тексте снова не встретится тэг изменения скорости.

3.4.4 Выдвижение снизу.

В данном режиме 16 символов начала отдельного участка плавно выдвигаются снизу вверх, кратковременно останавливаются, после чего продолжается обычный вывод строки. Для этого сразу перед нужным участком наберите тэг <U>.

3.4.5 Мигание.

В режиме «мигание» бегущая строка останавливается и мигает несколько раз, после чего продолжается обычная работа. Установите тэг мигания <F> непосредственно перед нужными 16 знаками, которые и будут мигать.

3.4.6 Рассыпание.

В режиме «рассыпание» текст останавливается и «рассыпается» на пиксели. Установите тэг <D> непосредственно за нужными 16 символами, которые остановятся и «рассыплются» на пиксели, после чего строка продолжится с прерванного места.

3.4.7 Восстановление.

В данном режиме первые 16 символов участка сообщения плавно восстанавливаются по пикселям, после чего строка продолжает обычную работу. Установите тэг <R> перед нужными 16 символами, которые и «восстановятся» на экране строки.

3.5 Пример использования визуальных эффектов.

При поставке табло в памяти пульта хранится и может отображаться нижеприведенный пример, иллюстрирующий применение всех вышеупомянутых эффектов. Его отображение возможно только при первом включении строки в сеть, пока память не занята вашими сообщениями.

Для этого после первого включения строки нажмите F9, чтобы отослать сообщение из пульта в строку.

| В | А | С |  | П | Р | И | В | Е | Т | С | Т | В | У | Е | Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф | И | Р | М | А |  | С | Ч | - | С | И | С | Т | Е | М | ! |
|  |  |  |  |  | Ж | Д | И | Т | Е |  | 5 |  | С | Е | К |
| . | < | P | > | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | < | S | > | 9 | Ж | Д | И | Т | Е |  | Е |
| Щ | Е |  | Д | О | Л | Ь | Ш | Е |  | - |  | Э | Т | О |  |
| С | А | М | А | Я |  | М | А | Л | Е | Н | Ь | К | А | Я |  |
| С | К | О | Р | О | С | Т | Ь | . | . | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < | S | > | 1 | А |
|  | А |  | А |  | А |  | А |  | А |  | А |  | А |  | Э |
| Т | О |  | Э | Т | О |  | Э | Т | О |  | Э | Т | О |  | Э |
| Т | О |  | С | А | М | А | Я |  | С | А | М | А | Я |  | С |
| А | М | А | Я |  | С | А | М | А | Я |  | С | А | М | А | Я |
|  | Б | О | Л | Ь | Ш | А | Я |  | Б | О | Л | Ь | Ш | А | Я |
|  | Б | О | Л | Ь | Ш | А | Я |  | Б | О | Л | Ь | Ш | А | Я |
|  | С | К | О | Р | О | С | Т | Ь |  | С | К | О | Р | О | С |
| Т | Ь |  | С | К | О | Р | О | С | Т | Ь |  | С | К | О | Р |
| О | С | Т | Ь |  | ! | ! | ! |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | < | S | > | 5 | < | U | > | Э |
| Т | И |  | С | Л | О | В | А |  | В | Ы | Л | Е | З | А | Ю |
| Т |  | С | Н | И | З | У |  | И | . | . | . |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < | F | > |  |
|  |  |  |  | М | И | Г | А | Ю | Т | , |  |  |  |  | А |
|  | З | А | Т | Е | М |  | В | С | Е |  | Р | А | С | С | Ы |
| П | А | Е | Т | С | Я | , | < | D | > | < | R | > | Н | О |  |
| П | О | Я | В | Л | Я | Е | Т | С | Я |  | С | Н | О | В | А |
| , |  | И |  | В | С | Е |  | Н | А | Ч | И | Н | А | Е | Т |
| С | Я |  | С | Н | А | Ч | А | Л | А | . | . | . |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С | Е | Г |
| О | Д | Н | Я |  |  |  |  | < | P | > | 1 | < | T | > |  |

4. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

Табло БТ-60-23

Серийный № ________________

Дата приемки в эксплуатацию _____________

Представитель производителя ______________

М.П.

При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к производителю:

153020, г.Иваново, ул.Окуловой, д.68а

тел./факс (4932) 311-264

311-268

Наш сайт в интернете: www.sc-systems.tpi.ru

E-mail: bagaeva7@rambler.ru