Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Благодарим вас за то, что вы приобрели изделие нашей фирмы. Это новая, усовершенствованная модель табло с расширенным набором функций, поэтому просим вас внимательно прочитать инструкцию, прилагаемую ниже.

Желаем вам высоких спортивных достижений !

1. Общие сведения об изделии.

Демонстрационное табло во время соревнований по плаванию позволяет отображать результаты пловцов (до 8-ми дорожек или промежуточных результатов), а в промежутках между ними отображает температуру воды и воздуха и текущее время.

2. Основные технические характеристики.

В комплект изделия входят: табло, пульт управления, клавиатура, соединительные кабели.

Табло содержит:

- 1 индикатор цифры желтого цвета размером 100*190 мм,

- 5 индикаторов цифр красного цвета размером 100*190 мм,

- 2 индикатора цифр красного цвета размером 90*160мм,

- излучатель звука сирены с возможностью подключения дополнительного излучателя с усилителем.

Все индикаторы выполнены на светодиодах, сила света одного светодиодного элемента не менее 2 Кд.

Пульт управления табло содержит двухстрочный жидкокристаллический индикатор с подсветкой для индикации всех режимов.

Табло работает от сети переменного тока 200…250 В, потребляя мощность не более 60 Вт, в закрытом помещении при температуре +10…+35ºС  и относительной влажности не более 80%.

Рабочее напряжение в изделии не превышает 12 В.

Сирена имеет мощность 20 Вт (с возможностью подключения дополнительного излучателя с усилителем).

3. Функциональные возможности.

а) энергонезависимые часы реального времени,

б) измерение температуры окружающего воздуха и воды,

в) секундомер в режиме  прямого или обратного отсчета времени с дискретностью 0.01 с,

г) 8 ячеек памяти для промежуточных показаний секундомера,

д) энергонезависимая ячейка памяти для времени окончания счета  в режиме прямого отсчета секундомера,

е) индикация номера дорожки/места и показаний секундомера,

ж) подача  звукового сигнала.

4. Дополнительные возможности.

Мощность звукового сигнала может быть увеличена. Для этого табло имеет стандартный разъем, к которому можно подключить усилитель с дополнительным звукоизлучателем.

5. Комплект поставки.

Табло БТ-43                      1 шт.

Пульт БТ-43                      1 шт.

Выносной датчик температуры      1 шт.

Кабель управления                1 шт.

Клавиатура                       1 шт.

Паспорт/инструкция               1 шт.

Внимание ! Табло должно быть защищено от попаданий в него мячом и другими предметами!

Внимание ! Все кабели должны быть надежно закреплены на стене и других конструкциях!

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

# Табло БТ-43

Серийный № ________________

Дата приемки в эксплуатацию  _____________

Представитель производителя ______________

М.П.

Инструкция по эксплуатации.

После включения в сеть 220 В система производит самодиагностику: на табло вспыхивают все индикаторы для проверки их исправности. При обрыве соединительного кабеля на табло отображаются мигающие точки.

Через несколько секунд, требуемых для загрузки системы, звучит сигнал для проверки сирены, и на индикаторе пульта появляются начальные данные: направление счета (прямое), показания секундомера и сообщение «НЕТ ЗАПИСЕЙ!».

Основные режимы:

1. Нажатием клавиши TAB можно вызывать поочередно на индикатор и на табло показания секундомера или текущее время и температуру.

В режиме времени и температуры попеременно отображается текущее время, температура воздуха и температура воды. Показания термометра окружающего воздуха индицируются на табло верхней черточкой желтого цвета в крайней левой позиции; показаниям термометра воды соответствует нижняя черточка.

Счет текущего времени сохраняется при отключении табло от сети.

Чтобы изменить показания текущего времени, нажмите клавишу F12 и введите новое значение с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ENTER.

2. Направление отсчета секундомера задается нажатием клавиши F10, затем ПРОБЕЛ. Выход из этого режима – клавиша ESC. Направление индицируется на пульте символами  (прямой счет) и  (обратный счет).

При обратном направлении отсчета нужно ввести начальное значение секундомера при помощи клавиши F11 и цифровых клавиш.

При достижении секундомером нуля обратный отсчет прекращается, звучит финальная сирена.

3. Пуск секундомера происходит нажатием клавиши ENTER, при этом в секундомер загружаются предыдущие показания, затем нужно снова нажать ENTER.

При идущем отсчете времени можно запомнить 8 промежуточных результатов последовательным нажатием клавиши ПРОБЕЛ. Отсчет можно остановить в любой момент нажатием клавиши ESC.

4. Нажатием клавиши F9 запомненные результаты отображаются на табло и индикаторе пульта последовательно. Каждый промежуточный результат можно отобразить отдельно, нажав соответствующую клавишу F1…F8.

5. Чтобы отменить ошибочный вход в какой-либо режим, необходимо до нажатия цифровых клавиш нажать клавишу ESC.

При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к производителю:

ООО «Счетные системы»

153020, г.Иваново, ул.Окуловой, д.68а

тел.(4932) 311-268

тел./факс  311-264

Наш сайт в интернете: www.sc-systems.tpi.ru

E-mail: bagaeva7@rambler.ru

МЕМО