Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Благодарим вас за то, что вы выбрали изделие нашей фирмы. Тем самым вы пополнили ряды проницательных людей.

Передовая конструкция и высокое качество изготовления каждого экземпляра табло – это то, чем мы больше всего гордимся.

Это новая, усовершенствованная, универсальная модель табло с расширенным набором функций, поэтому просим вас внимательно прочитать инструкцию, прилагаемую ниже.

Желаем вам высоких результатов!

1.Общие сведения об изделии.

Табло для единоборств позволяет отображать наиболее полную информацию, необходимую для проведения официальных турниров по борьбе и самбо согласно требований соответствующих федераций. С помощью встроенной бегущей строки табло позволяет отображать названия команд и произвольные текстовые сообщения.

2. Основные технические характеристики.

Табло содержит: 4 семисегментных индикатора желтого цвета размером 190*100мм, 11 семисегментных индикаторов красного цвета и 3 желтого цвета размером 155*80мм, 6 семисегментных индикаторов желтого цвета размером 100*50мм, а также индикаторы предупреждений в виде полосок красного цвета.

Табло включает в себя 7-разрядную бегущую строку размером в 16 символов для вывода длинных сообщений и с возможностью отображения названий команд.

Все индикаторы выполнены на светодиодах, сила света одного светодиодного элемента не менее 2 Кд.

Пульт управления табло и пульт управления бегущей строкой содержат: жидкокристаллический индикатор с подсветкой для индикации всех режимов, а пульт управления табло дополнительно имеет встроенные клавиши.

Табло работает от сети переменного тока напряжением 200-250В, потребляемая мощность не более 150Вт.

Табло предназначено для использования в закрытом помещении при температуре +10…+35С и относительной влажности не более 80%.

Рабочее напряжение в изделии не превышает 12В.

Сирена имеет мощность не менее 20 Вт.

3.Функциональные возможности.

Система обеспечивает следующие функции:

а) переключение режимов «борьба»/«самбо»,

б) ввод и индикация счета в режимах ручного и автоматического учета нарушений,

в) автоматическое вычисление счета по раундам (в режиме «борьба»),

г) ввод времени раунда, прямой и обратный отсчет времени с дискретностью 1с, остановка и последующий пуск времени,

д) ввод и отсчет времени удержания/приема,

е) ввод и отсчет времени оказания медицинской помощи,

ж) ввод и индикация веса,

з) индикация числа предупреждений,

и) индикация активности,

к) подача звукового сигнала с регулируемой высотой и длительностью.

л) вывод длинных сообщений в режиме бегущей строки, в том числе названий команд.

4. Комплект поставки.

Пульт БСТ-7у                  1 шт.

Пульт БТ-752                  1 шт.

Табло БТ-752                  1 шт.

Кабель управления             2 шт.

Кабель сетевой                1 шт.

Паспорт/инструкция            1 шт.

Чехол для табло*              1 шт.

5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Табло должно быть защищено от попаданий в него мячом и другими предметами!

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

Табло БТ-752

серийный № _____

дата приемки в эксплуатацию _________

Представитель производителя _________

М.П.

Инструкция по эксплуатации.

Порядок включения табло:

- Соедините при помощи кабеля управления табло и пульт.

- Вставьте сетевой шнур в сетевое гнездо.

- Включите табло в сеть.

После включения на индикаторе кратковременно появляется надпись с указанием марки табло «БТ-751», версии программного обеспечения и доступного режима табло («режим: борьба» или «режим: самбо»).

Через несколько секунд, требуемых для загрузки системы, звучит сигнал для проверки сирены, и на индикаторе пульта появляются начальные данные:

Этот рисунок соответствует режиму «борьба». В режиме «самбо» счет по раундам отсутствует.

В начальный режим система выходит также после нажатия клавиши СБРОС.

В табло предусмотрены автоматический и ручной учет нарушений, прямой и обратный счет времени, устанавливаемые судьей параметры времени, поэтому табло имеет два основных режима – рабочий режим и режим настройки.

1. Рабочий режим.

Счет.

Управление счетом производится клавишами СЧЕТ+/-. По достижении значения «99» счет сбрасывается в «0».

Время схватки.

Таймер ведет прямой/обратный отсчет времени, пущенное время индицируется на пульте символом  рядом с показаниями времени. Режим остановленного времени индицируется на пульте символом  рядом с показаниями времени. По достижении заданного времени отсчет останавливается и звучит сирена. Управление таймером производится клавишей СТАРТ/СТОП - последовательным нажатием время останавливается и пускается снова.

Время удержания/приема.

Время удержания/приема индицируется на независимом таймере, производящем прямой отсчет времени и управляемом клавишами УДЕРЖАНИЕ СТАРТ/СТОП или ПРИЕМ СТАРТ/СТОП. При идущем основном времени нажимайте эти клавиши для пуска/останова времени удержания/приема. Соответственно, время удержания/приема отображается на индикаторе пульта только при идущем основном времени.

С остановом и последующим пуском основного времени время удержания/приема сбрасывается.

Время для оказания медицинской помощи.

Время лечения отсчитывается на убывание. Управление таймером производится клавишами ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ - последовательным нажатием время останавливается и пускается снова.

Предупреждения.

Индикация количества полученных предупреждений производится при помощи символов по кольцу и управляется нажатием соответствующих клавиш ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. При этом, если установлен автоматический режим учета нарушений, то при каждом предупреждении сопернику автоматически добавляются баллы.

Активность.

Индикация активности производится по кольцу и управляется нажатием соответствующих клавиш АКТИВНОСТЬ.

Окончание раунда.

Для сброса основного времени, времени удержания/приема и времени лечения в начальное состояние нажмите клавишу РАУНД. На появившийся вопрос «Закончить раунд?» ответьте нажатием клавиши ВВОД.

В режиме «борьба» после указанной операции баллы обнуляются и автоматически вычисляется и выводится на табло счет по раундам.

Полный сброс табло.

Для сброса табло в начальный режим (при этом сбрасывается не только время, но и все очки) при остановленном основном времени нажмите клавишу СБРОС и на появившийся вопрос «Сбросить данные?» ответьте нажатием клавиши ВВОД.

Установка веса.

Для установки веса нажмите клавишу ВЕС и цифровыми клавишами введите вес или просто нажмите ВВОД.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал подается автоматически по окончании основного времени, времени удержания/приема и времени лечения. При необходимости подать звуковой сигнал вручную нажмите клавишу СИГНАЛ. Звучание сирены индицируется на пульте символом колокольчика.

2. Режим настройки.

Настройки табло и значения параметров хранятся в энергонезависимой памяти и загружаются в табло и отображаются при каждом включении питания. Стандартные параметры, установленные по умолчанию, следующие:

а) режим табло – борьба,

б) время схватки - 5 минут,

в) направление отсчета времени – назад,

г) время удержания - 20 секунд,

д) время приема – 10 секунд,

е) время лечения – 2 минуты,

ж) вес – 125 кг,

з) режим учета нарушений – автоматический.

Для изменения параметров нажмите клавишу НАСТРОЙКА, затем ответьте на вопрос «Режим настройки?» нажатием клавиши ВВОД.

На экране появится надпись «Режим табло: борьба/самбо». Меняйте значение параметра клавишами стрелок, для перехода к следующему параметру нажмите ВВОД.

На следующем экране появится надпись «Учет нарушений: автоматический/ручной». Меняйте значение параметра клавишами стрелок, для перехода к следующему параметру нажмите ВВОД. На дисплее появится:

Введите новое значение основного времени клавишами цифр или перемещайте курсор по позициям клавишей ОТМЕНА, измените при необходимости направление отсчета времени клавишами стрелок и нажмите ВВОД.

Следующий экран предложит вам ввести новое значение времени лечения. Для ввода пользуйтесь цифровыми клавишами или просто нажмите ВВОД.

После этого надпись на дисплее предложит вам ввести новое значение времени удержания. Для ввода пользуйтесь цифровыми клавишами или просто нажмите ВВОД.

Появившаяся надпись предложит вам ввести новое значение времени приема. Аналогично пользуйтесь цифровыми клавишами или просто нажмите ВВОД.

После этого появляется следующий экран:

В этом режиме вы должны установить длительность в секундах (кнопками стрелок – больше, меньше) и тональность (цифровыми кнопками – “0”…“8”) основного сигнала. Если вы не хотите ничего менять, просто нажмите клавишу ВВОД, и система сохранит введенные параметры и выйдет из режима настройки.

Все изменения параметров вступят в силу и будут автоматически загружаться в табло при каждом включении питания.

Для сохранения этих параметров во внутренней памяти пульта в нем предусмотрена батарейка типа CR-2032 (литиевая), такая же, что применяется в часах, компьютерах и других устройствах.

Внимание! При севшей батарейке возможны нереальные значения параметров настройки и, следовательно, некорректная работа табло. В этом случае нужно заменить батарейку и настроить все параметры заново, воспользовавшись режимом НАСТРОЙКА.

Для замены батарейки откройте нижнюю крышку пульта, отвернув 6 винтов-саморезов, затем отверните крепление печатной платы (крепится 5-ю винтами-саморезами). Аккуратно перевернув плату стороной деталей вверх, найдите на ней круглый держатель с установленной в него батарейкой, подденьте ее ногтем и выньте из держателя. Новую батарейку CR-2032 ставьте с соблюдением полярности!

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ

ТЕКСТОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

Включить табло в сеть, при этом на дисплее пульта управления текстовыми сообщениями кратковременно высветится надпись:

SC-SYSTEMS VER Х.Х

IVANOVO 30-05-33

а на строке табло:

<SC-SYSTEMS>,

после чего строка на табло погаснет, а на пульте появится сообщение:

---- I`m ready ----,

что говорит о готовности системы к работе.

ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

КЛАВИШ

NUM LOCK - ввод названий команд,

CTRL – ввод стандартных текстовых сообщений,

F1…F8 – номера сообщений,

TAB – редактирование бегущей строки,

F9 - передача сообщений на табло,

F10 - старт/стоп,

F11 – включение/выключение строки,

ALT - переключение русского и латинского шрифтов,

ENTER, SHIFT, ESC – соответствуют стандартным для IBM-клавиатуры функциям.

ВВОД НАЗВАНИЙ КОМАНД

Система позволяет выводить на строку табло статическое сообщение длиной в 16 символов. Для того, чтобы вывести на табло названия команд, проведите следующие операции:

1.Нажмите клавишу NumLock, при этом на дисплее появится символ: “░”, обозначающий начало сообщения.

2.Наберите названия команд русскими или латинскими буквами и цифрами общей длиной 16 символов. На 17-й позиции на дисплее стоит такой же знак “░”, ограничивающий длину сообщения, поэтому, если суммарная длина названий команд больше, то их нужно сократить, а если короче, то разнести названия вправо и влево до ограничений, введя между словами нужное количество пробелов.

3.Нажмите клавишу ENTER, при этом набранное сообщение через мгновение появится на бегущей строке, а на дисплее БСТ-7у вновь высветится:

---- I`m ready ----.

РАБОТА СО СТАНДАРТНЫМИ

СООБЩЕНИЯМИ

Система БСТ-7у позволяет в любой  момент времени выдавать на строку табло стандартные текстовые сообщения длиной до 128 символов, предварительно заложенные в память устройства. В памяти можно разместить до 8-ми сообщений, обозначенных как “F1”…“F8” и предварительно набранных в соответствующие ячейки памяти с клавиатуры.

Предварительная запись сообщений

1. Удерживая клавишу CTRL, нажмите F1 (или F2…F8), при  этом на дисплее высветится:

░_

“Message” mode

2. Наберите текстовое сообщение длиной до 128 символов( до ограничения) и нажмите ENTER, после чего выйдите из режима записи, нажав ESC, на дисплее вновь появится:

---- I`m ready ----.

Вводить конец сообщения клавишей ENTER обязательно, иначе будет выдано предупреждение о бесконечном тексте Text no end!

Вывод стандартных сообщений

на верхнюю строку табло

Нажмите F1…F8 (в зависимости от того, какое сообщение нужно вывести на табло), при этом на дисплее БСТ-7у высветится текст нужного сообщения.

Нажмите ENTER, при этом на дисплее кратковременно высветится:

SEND…,

а на строке табло исчезнет предыдущая информация (названия команд или сообщение), и в режиме бегущей строки один раз появится выбранное вами стандартное сообщение, после чего снова появятся названия команд, а на БСТ-7у:

---- I`m ready ----.

ВЫВОД СООБЩЕНИЙ В БЕГУЩУЮ

СТРОКУ

Система позволяет выводить в строку табло в режиме бесконечной бегущей строки длиной до 2000 знаков, останавливать строку в любом месте, а также  гасить строку.

Для перехода в режим строки нажмите TAB, при этом в верхней строке на дисплее БСТ-7у появится:

“run line” mode

а в нижней - курсор для набора сообщений.

Последовательно наберите текстовые сообщения и нажмите ENTER - на дисплее появится стрелка в конце сообщений. Не забудьте перед символом ENTER добавить несколько пробелов, чтобы при прокрутке сообщения в режиме бесконечной бегущей строки начало его несколько отстояло от «хвоста».

Нажмите F9, при этом на дисплее кратковременно высветится:

SEND…,

и c небольшой задержкой сообщения появятся на бегущей строке в режиме бесконечного просмотра.

Выйдите из режима клавишей ESC.

ОСТАНОВКА И ГАШЕНИЕ БЕГУЩЕЙ СТРОКИ

Клавиша F10 используется для последовательной остановки бегущей строки в любом месте и последующего пуска.

Клавиша  F11  используется для  включения/выключения бегущей строки.

Операции останова и гашения строки производятся только после выхода из режима набора информации, т.е. когда на дисплее БСТ-7у индицируется:

--- I`m ready ---.

При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к производителю:

153020 г.Иваново, ул.Окуловой, д.68а

тел./факс (4932) 31-12-68

31-12-64

8-910-983-68-05

Наш сайт в интернете: www.sc-sys.ru

E-mail: bagaeva7@rambler.ru

* имеется в части выпускаемых табло